# LR4. Построение модели объектов: методические указания студенту

лабораторное занятие, 2 часа; DL-3.4, уровень С

ФОС дисциплины «Компьютерное зрение». Модуль 2. Редакция 3.0.

## 1. Проверяемый результат

Владеет аппаратом эпиполярной геометрии; применяет алгоритмы стереозрения и фотограмметрии.

Наблюдаемый результат: Оценивает или использует калибровку стереосистемы, выполняет rectification, строит disparity/depth и облако точек, проверяет эпиполярную и репроекционную ошибки, объясняет ограничения 3D-модели.

## 2. Подготовка

Создайте отдельную директорию работы в Git-репозитории.

Зафиксируйте версии ОС, языка, OpenCV/PyTorch и способ установки зависимостей.

Подготовьте данные заранее или используйте набор, выданный преподавателем.

Проверьте, что программа запускается одной описанной командой.

## 3. Задание

Выбрать режим: программный (выданный набор стереопар и параметры камер) либо аппаратный (две камеры/одна камера с перемещением). Аппаратный режим не обязателен.

Проверить параметры K, D, R, T; при наличии калибровочных снимков выполнить mono/stereo calibration. Исходная работа по калибровке Hikrobot используется как расширенная методика, но не заменяет стереоэтап.

Выполнить stereoRectify и remap; показать, что соответствующие точки лежат на общих горизонтальных эпиполярных линиях.

Построить карту disparity (StereoBM/SGBM), исследовать не менее двух наборов параметров и отфильтровать некорректные значения.

Перевести disparity в глубину Z=fB/d либо использовать reprojectImageTo3D; сформировать облако точек/простую модель объекта и оценить масштаб по контрольному размеру.

Рассчитать среднюю эпиполярную ошибку или reprojection error и объяснить источники геометрических артефактов.

## 4. Что сдать

Код калибровки/rectification/disparity/reprojection и файл параметров YAML/JSON.

Стереопары или ссылка на набор; изображения rectified и disparity.

PLY/XYZ облако точек либо визуализация 3D-модели.

Таблица параметров SGBM, ошибки геометрии и измеренного размера; анализ артефактов.

## 5. Рекомендуемая структура README

| Раздел | Обязательное содержание |
| --- | --- |
| Постановка | Цель, проверяемый результат, ограничения и критерий успеха. |
| Окружение | Версии, зависимости, команды установки и запуска. |
| Данные | Источник, лицензия, разметка, способ подготовки, контрольная сумма/версия. |
| Метод | Алгоритм, параметры, схема пайплайна и собственный вклад. |
| Результаты | Таблицы метрик, изображения/видео/3D-файлы, время и ошибки. |
| Вывод | Сравнение вариантов, неудачные случаи, решение о выборе стека. |

## 6. Контрольные вопросы

Чем фундаментальная матрица отличается от существенной?

Почему rectification сводит поиск соответствий к одной строке?

Как связаны disparity, фокусное расстояние, базис и глубина?

Почему низкотекстурные и бликующие области дают провалы disparity?

Какие ошибки калибровки сильнее всего влияют на 3D-реконструкцию?

## 7. Правила ИИ и академической добросовестности

Разрешено использовать ИИ для справки, поиска ошибок и черновиков. Любой сданный фрагмент должен быть запущен и понятен. На защите преподаватель может попросить изменить параметр, вывести промежуточные данные или объяснить математический смысл операции.