ЛР8: Калибровка камеры и устранение оптических искажений

Цель:

изучить геометрическую модель камеры, освоить метод калибровки по шахматной доске (Zhang), получить параметры внутренней ориентации (camera matrix, distortion coefficients), оценить точность через ошибку репроекции, применить коррекцию искажений.

Технологии:

C++, OpenCV 4.x, Aravis SDK (GigE Vision), камера Hikrobot GigE, штангенциркуль.

Длительность:

12 часов (6 часов лабораторных работ, 6 часов самостоятельной работы).

Результат:

Код на GitHub + ответы на вопросы + файл калибровки (YAML/JSON).

Теоретическая выкладка:

Модель камеры-обскуры с дисторсией:

Проекция 3D-точки [X,Y,Z]T в плоскости изображения описывается:

suv1=K∙ R | t ∙ XYZ1

где K – матрица калибровки камеры:

K= fx0cx0fycy001

Модель радиальной и тангенциальной дисторсии:

xdistorted=x1+k1r2+k2r4+k3r6+2p1xy+p2r2+2x2

ydistorted=y1+k1r2+k2r4+k3r6+p1r2+2y2+2p2xy

где k1, k2, k3 – радиальные коэффициенты,

1. Подробное техническое задание

1. Подготовьте калибровочную шахматную доску. Измерьте точный размер клетки (мм) штангенциркулем. Создайте C++ проект для работы с камерой Hikrobot GigE: используйте Aravis SDK (arv_camera_new, arv_camera_create_stream) или OpenCV с CAP_GSTREAMER. Настройте разрешение и формат пикселя (BayerRG8 / RGB8).

OpenCV: Camera calibration With OpenCV – Документация OpenCV

pattern.png (1754×1240) – паттерн шахматной доски для печати

# Установка зависимостей (Ubuntu)

sudo apt install libaravis-0.8-0 libaravis-dev libopencv-dev cmake

2. Реализуйте автоматическую настройку камеры перед съемкой:

включите автоэкспозицию (arv_camera_set_exposure_time_auto(..., ARV_AUTO_MODE_CONTINUOUS)) и автобаланс белого (arv_camera_set_white_balance_auto);

включите автогенерацию усиления (arv_camera_set_gain_auto);

для стабильности GigE установите GevSCPSPacketSize = 9000 (jumbo frames) и задержку между пакетами;

добавьте задержку 3 секунды для стабилизации параметров.

3. Реализуйте съемку калибровочного набора (минимум 15 изображений):

отображайте видеопоток с наложением сетки обнаруженных углов (если доска найдена — findChessboardCorners + drawChessboardCorners);

реализуйте оценку резкости кадра (дисперсия Laplacian) — сохраняйте только резкие изображения (threshold > 100);

сохраняйте кадры по нажатию клавиши, обеспечьте разнообразие положений: наклон доски по X/Y ±45°, разные расстояния (0.5–2 фокусных расстояния), доска занимает >30% кадра.

4. Реализуйте автоматическое обнаружение углов на снятом наборе:

используйте findChessboardCorners с флагами CALIB_CB_ADAPTIVE_THRESH + CALIB_CB_NORMALIZE_IMAGE;

уточните положения углов до субпиксельной точности (cornerSubPix с критериями TermCriteria(EPS + MAX_ITER, 30, 0.001));

исключите из дальнейшей обработки изображения, где углы не обнаружены.

5. Выполните калибровку камеры:

сформируйте 3D координаты углов в системе доски (Z = 0, шаг = размер клетки);

используйте calibrateCamera с моделью рационального полинома (CALIB_RATIONAL_MODEL) для учёта k₄–k₆;

получите матрицу камеры K (fₓ, fᵧ, cₓ, cᵧ) и вектор дисторсии D (k₁–k₆, p₁, p₂);

рассчитайте ошибку репроекции (RMS) для каждого изображения и среднюю по всему набору. Добейтесь RMS < 0.5 px.

6. Примените параметры калибровки для устранения искажений:

для тестовых изображений (не входящих в калибровочный набор) выполните undistort или пару initUndistortRectifyMap + remap;

используйте getOptimalNewCameraMatrix для выбора баланса между обрезкой и сохранением пикселей;

визуализируйте результат: сравните исходное и скорректированное изображение (side-by-side), проверьте прямолинейность краев объектов.

7. (Дополнительно) Сравните различные объективы:

проведите калибровку для 3 объективов (широкоугольный, стандартный, телеобъектив);

сравните фокусные расстояния (fₓ, fᵧ) и величину дисторсии (k₁);

постройте график радиальной ошибки от расстояния до центра кадра.

2. Контрольные вопросы

Теоретические:

Чем отличаются радиальная и тангенциальная дисторсия? Какие физические дефекты оптики они моделируют?

Объясните принцип работы метода Zhang’а для калибровки по плоской доске. Почему достаточно 2D-объекта, а не 3D-калибровочного тела?

Что представляют собой элементы матрицы камеры K? Почему fₓ и fᵧ могут различаться (aspect ratio)?

Что такое ошибка репроекции (reprojection error)? Какое значение считается приемлемым для машинного зрения (industrial vs research)?

Почему после применения getOptimalNewCameraMatrix изображение может содержать чёрные поля по краям? Объясните параметр alpha (0–1) в этой функции.

Практические:

Напишите код ручного преобразования координат пикселя в нормализованные координаты камеры (используя K⁻¹) без использования undistortPoints.

Напишите код расчёта радиальной дисторсии для точки (x, y) с коэффициентами k₁, k₂ (модель Брауна-Конрадди).

Как проверить, что калибровка выполнена корректно, не используя calibrateCamera (т.е. через геометрические свойства гомографии)?

Критерии оценки

Отлично:

Выполнены требования на удовлетворительно, студент отвечает на все теоретические вопросы, получена RMS < 0.3 px, выполнено дополнительное задание со сравнением объективов.

Хорошо:

Выполнены требования на удовлетворительно, студент отвечает на теоретические вопросы, возможны неточности в объяснении модели дисторсии, RMS < 0.5 px.

Удовлетворительно:

Требования по ведению Git репозитория выполнены, калибровка проведена (RMS < 1.0 px), устранение дисторсии работает, студент в состоянии ответить на простейшие вопросы по коду и внести минимальные модификации (например, изменить размер калибровочной доски).

Неудовлетворительно:

Требования по ведению Git репозитория не выполнены, или калибровка не сходится (RMS > 2.0 px), или студент не в состоянии ответить на простейшие вопросы по коду и внести минимальные модификации.